투비유니콘

TVWS 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스 협의안

TVWS Base/CPE 및 이동기지국 관리 SW 연계 | HTTPS/JSON 제안 | v0.9 검토용

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 수신기관 | 앤디피에스 주식회사 |
| 발신기관 | 주식회사 투비유니콘 |
| 문서버전 | v0.9 (업체 검토용) |
| 작성일 | 2026년 8월 3일 |
| 적용구간 | 업체 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 ↔ 투비유니콘 통합 API |
| 적용 제외 | 현장 RF 구간 및 장비 내부 southbound 프로토콜 |

중요 - 본 문서의 성격 본 문서는 장비 자체가 HTTP/JSON을 직접 처리하도록 강제하는 규격이 아닙니다. 현장 장비의 원시 데이터를 수집하는 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기가 투비유니콘 통합 API와 연동하기 위한 Northbound 기준안입니다. 지원이 어려운 항목은 대체 인터페이스와 함께 회신해 주십시오.

# 검토 요청

| 확인 항목 | 업체 회신 |
| --- | --- |
| HTTPS/JSON Push 구현 가능 여부 | □ 가능 □ 조건부 가능 □ 불가 |
| 실제 송수신 주체 | 장비명·프로그램명: __________________________ |
| 제안안 수정 필요 여부 | □ 없음 □ 있음 — 수정안 또는 업체 규격 별첨 |
| 대체 상위 연계방식 | □ 업체 REST API □ MQTT □ TCP Socket □ SNMP/Trap □ 기타 IP 방식 |
| 기술 담당자 | 성명/연락처: _________________________________ |

※ 검토 완료 후 상호 협의된 내용을 반영하여 v1.0 확정본을 발행합니다.

# 1. 연동 원칙과 책임 경계

| 구간 | 담당 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 현장 장비 ↔ 업체 제어기 | 수신 업체 | 업체 고유 프로토콜 사용. 투비유니콘은 원시 RF·Serial 프레임을 규정하지 않음 |
| 업체 제어기 ↔ 통합 API | 공동 | HTTPS POST 및 application/json을 기준으로 협의 |
| JSON 변환·전송·재전송 | 수신 업체 | 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기에서 수행 |
| API 수신·검증·저장·표출 | 투비유니콘 | UUID 검증, 중복 방지, DB 저장, 상황판 표출 |
| 자산 UUID 발급·매핑 | 공동 | 투비유니콘 발급 UUID와 업체 고유번호 매핑표 관리 |

권장 전송 구조 현장 장비 → TVWS Base/CPE → 이동기지국 통신모듈·관리 SW → HTTPS/JSON → 투비유니콘 통합 API

# 2. 접속 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 운영 Base URL | 상호 협의 후 별도 제공 (예: https://{host}) |
| 전송 방식 | 업체 시스템에서 통합 API로 HTTPS POST Push |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 인증 | 사전 등록된 게이트웨이 자격증명으로 Bearer Token 발급 |
| 중복 방지 | Idempotency-Key 헤더 = context.requestId |
| 시각 | ISO 8601. 운영 권장값은 UTC(Z), KST 오프셋(+09:00)도 허용 협의 |
| 좌표 | GeoJSON Point, 순서 [경도, 위도, 고도(m)] |
| 보안 | 운영환경은 HTTPS 필수. mTLS·기관 PKI는 보안협의 후 확정 |

# 3. 인증 및 공통 요청 형식

3.1 게이트웨이 활성화

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Path | /api/v1/gateways/activate |
| 목적 | 15분 유효 Bearer Token 발급 |

{ "assetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001", "credential": "<별도 발급 자격증명>", "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001", "reportingRole": "NMS" }

3.2 결과 전송 공통 헤더

| 헤더 | 값 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | Bearer <accessToken> | 예 |
| Content-Type | application/json | 예 |
| Idempotency-Key | context.requestId와 동일한 UUID | 예 |
| X-Origin | 업체 시스템 식별자 | 권장 |

# 4. 공통 Envelope

| 필드 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| context.eventId | UUID | 운영·실증 사건 식별자 |
| context.requestId | UUID | 메시지 고유번호. 재전송 시 동일 값 유지 |
| context.sourceSystem | 문자열 | 송신 프로그램·시스템 식별자 |
| context.occurredAt | date-time | 데이터 발생시각 |
| context.sentAt | date-time | 실제 전송시각(권장) |
| context.schemaVersion | 문자열 | 본 문서는 1.0 |
| context.reportedByAssetId | UUID | 실제 HTTP 호출 주체 UUID |
| context.reportingRole | 열거형 | 본 문서 권장값: NMS |
| data | 객체 | 장비유형별 결과 데이터 |

# 5. 엔디피에스 적용 범위

| 포함 | 제외 또는 별도 협의 |
| --- | --- |
| TVWS Base-CPE 링크 상태 | TVWS RF·MAC 내부 프레임 |
| 채널, 신호세기, 처리량, 지연, 손실률 | 400MHz 무전기 내부 프로토콜 |
| Ethernet 인입 및 외부 백홀 상태 | LPWA·RTK 단말 데이터 |
| 연결 단말 수와 장애상태 | AI-RAN 세부 알고리즘 결과 |
| 관리 SW·통신모듈의 상태 전송 | 장비 제어 명령은 명령목록 수령 후 별도 확정 |

송신 주체 TVWS Base/CPE가 직접 HTTP를 호출할 필요는 없습니다. 이동기지국 내부 통신모듈, 관리 SW 또는 별도 NMS 중 실제 구현 가능한 주체를 엔디피에스가 지정합니다.

# 6. TVWS 링크 결과 API

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Path | /api/v1/integrations/wildfire.tvws-network/results |
| Direction | 엔디피에스 시스템 → 투비유니콘 통합 API |
| 권장 이벤트 | 주기 상태보고, 링크 연결·열화·단절·복구, 채널 변경 |

| 필드 | 형식 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| baseAssetId | UUID | 필수 | TVWS Base 통합 자산 UUID |
| cpeAssetId | UUID | 필수 | TVWS CPE 통합 자산 UUID |
| observedAt | date-time | 필수 | 장비 상태 관측시각 |
| operationalStatus | enum | 필수 | ONLINE / DEGRADED / OFFLINE |
| channel | string | 제안 필수 | 운용 채널. 실제 표현방식 회신 필요 |
| signalStrengthDbm | number | 제안 필수 | 수신신호 세기(dBm) |
| throughputMbps | number | 제안 필수 | 측정 처리량(Mbps) |
| latencyMs | number | 제안 필수 | 링크 지연(ms) |
| packetLossPct | number | 제안 필수 | 패킷 손실률(0~100%) |
| distanceM | number | 협의 | Base-CPE 거리(m). 미지원 시 산출주체 협의 |
| ingressMedium | enum | 필수 | 현재 기준 ETHERNET |
| backhaulType | enum | 필수 | TVWS / LTE / 5G / LEO / ETHERNET |
| backhaulAvailable | boolean | 필수 | 외부 백홀 사용 가능 여부 |
| connectedTerminals | integer | 제안 필수 | 연결 단말 수(0 이상) |
| attributes | object | 선택 | 제조사 오류코드·온도·전원 등 확장정보 |

# 7. TVWS 결과 전송 예시

{ "context": { "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001", "requestId": "9aa4bd80-9baf-4abd-a8da-0e63a14585af", "sourceSystem": "ndps-tvws-manager", "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "sentAt": "2026-08-03T04:30:01Z", "schemaVersion": "1.0", "reportedByAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002", "reportingRole": "NMS" }, "data": { "baseAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000011", "cpeAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000012", "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "operationalStatus": "ONLINE", "channel": "27", "signalStrengthDbm": -66, "throughputMbps": 31.4, "latencyMs": 48, "packetLossPct": 0.4, "distanceM": 1800, "ingressMedium": "ETHERNET", "backhaulType": "5G", "backhaulAvailable": true, "connectedTerminals": 7, "attributes": { "vendorStatusCode": "NORMAL" } } }

제어 명령 처리 채널 변경, 출력 조절, 재기동 등의 명령 API는 엔디피에스가 실제 지원 명령·파라미터·ACK·오류코드를 회신한 뒤 v1.0 부록으로 확정합니다. 본 v0.9에서는 상태 수신 API만 우선 검토합니다.

# 전송·응답·재전송 규칙

| 상황 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 정상 수신 | HTTP 200 및 data.accepted=true 확인 |
| 동일 요청 재전송 | 동일 Idempotency-Key와 requestId 유지. 서버는 중복 저장하지 않음 |
| HTTP 400 | 필드·형식 오류 수정 후 재전송. 동일 데이터면 requestId 유지 |
| HTTP 401/403 | 토큰 재발급, 자산·사건 배정 및 보고 권한 확인 |
| HTTP 5xx/Timeout | 로컬 버퍼 보관 후 지수 백오프 재시도 |
| 현장망 단절 | 발생시각·원 sequence를 보존하여 복구 후 순차 전송 |
| 전송주기 | 업체 지원주기 확인 후 v1.0에서 확정. 상태변경 이벤트는 즉시 전송 권장 |

# 제안한 HTTPS/JSON 적용이 어려운 경우

대체 상위연계 검토 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기가 제안한 HTTPS/JSON Push를 적용하기 어려운 경우, 업체 REST API, MQTT, TCP Socket 등 실제 제공 가능한 IP 기반 상위 연계방식과 수정안을 회신해 주십시오. Serial·Modbus 등 장비 내부 또는 현장 하위 인터페이스는 통합시스템의 Northbound 대안으로 보지 않습니다. 필요한 변환 기능은 업체 게이트웨이·관리 SW 또는 별도 연동 어댑터의 책임 범위로 협의합니다.

| 대체 방식 | 제공 요청사항 |
| --- | --- |
| MQTT | Broker/TLS, Topic, QoS, Payload 샘플 |
| TCP Socket | 접속 방향, 프레임 구조, IP/Port, ACK·재전송 규칙 |
| 업체 REST API | OpenAPI/Swagger, 인증, 조회주기, 오류코드 |
| SNMP/Trap | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB, OID, Trap 명세 |

# 업체 회신 요청 — 연동방식 및 수정안

회신 기준 현장 단말의 원시 RF 또는 장비 내부 인터페이스가 아니라, 업체가 납품하는 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기에서 투비유니콘 통합시스템으로 제공할 수 있는 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스를 기준으로 검토해 주십시오. 본 문서의 HTTPS/JSON은 투비유니콘 제안안이며, 적용이 어려운 경우 업체 수정안을 회신해 주십시오.

업체별 검토 대상 TVWS Base/CPE 링크상태, 채널, 신호세기, 처리량, 지연, 손실률, 외부 백홀, 연결 단말 수와 장애·복구 이벤트를 상위 시스템에 제공하는 방식을 검토합니다.

## 1. 주 연동방식 검토

| 선택 | 방식 | 회신 요청사항 |
| --- | --- | --- |
| □ | A. 제안안대로 HTTPS/JSON Push | 제시된 접속·인증·Payload·응답 규칙 사용 |
| □ | B. 업체 수정 HTTPS/JSON Push | 변경이 필요한 항목과 수정 JSON 샘플 제시 |
| □ | C. 업체 REST API 제공 | 투비유니콘이 조회할 API 명세와 응답 샘플 제시 |
| □ | D. MQTT Publish | Broker, TLS, Topic, QoS와 Payload 샘플 제시 |
| □ | E. TCP Socket | 접속 방향, IP/Port, Frame, ACK와 재전송 규칙 제시 |
| □ | F. SNMP/Trap | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB·OID·Trap 명세 제시 |
| □ | G. 다른 IP 기반 방식 | 방식명과 인터페이스 명세·데이터 샘플 제시 |
| □ | H. 현재 구조로 연계 곤란 | 기술적 사유와 가능한 구조 변경안을 제시 |

## 2. 실제 송신·제공 주체 확정

| 항목 | 업체 확정 내용 |
| --- | --- |
| 후보 주체 | 이동기지국 통신모듈 / 관리 SW / NMS / 별도 연동 프로그램 중 선택 |
| 최종 장비·프로그램명 |  |
| 제품/펌웨어/SW 버전 |  |
| 설치 위치 | □ 현장 장비 □ 지휘차량 □ 업체 서버 □ 통합서버 □ 기타: __________ |
| 접속 방향 | □ 업체→투비 Push □ 투비→업체 Pull □ 양방향 |
| 외부망 접속 | □ 가능 □ 방화벽·VPN 협의 필요 □ 불가 |

# 2. 업체 수정안 작성

제안안과 다른 부분만 작성해도 됩니다. 수정 범위가 큰 경우 업체 문서 또는 별첨 규격으로 회신해 주십시오.

| 검토 항목 | 투비유니콘 제안 | 업체 수정안·의견 |
| --- | --- | --- |
| 실제 연계 주체 | 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 |  |
| 연결 방향 | 업체 시스템 → 통합 API Push |  |
| 전송 방식 | HTTPS POST / application/json |  |
| 접속 주소 | 투비유니콘이 운영 URL 제공 |  |
| 인증·보안 | Bearer Token, 운영환경 HTTPS |  |
| 메시지 구조 | 공통 Envelope + 장비·망 데이터 |  |
| 이벤트·전송주기 | 상태변경 즉시, 주기보고는 상호 협의 |  |
| 응답·중복방지 | HTTP 응답, requestId·Idempotency-Key |  |
| 재전송·망 단절 | 로컬 버퍼 후 원 시각을 유지하여 재전송 |  |
| 식별자 | 투비유니콘 UUID와 업체 장비 ID 매핑 |  |
| 시간·좌표·단위 | ISO 8601, GeoJSON, SI 단위 |  |
| 제어 명령 | 지원 명령 확인 후 별도 규격으로 협의 |  |

## 3. 업체 수정 Payload 또는 응답 샘플

JSON 또는 사용 예정 형식의 샘플을 아래에 붙이거나 별첨 파일로 제출해 주십시오.

| 구분 | 업체 작성 |
| --- | --- |
| 샘플 데이터 또는 별첨 파일명 |  |
| 필수 전제조건·제약사항 |  |
| 추가 협의가 필요한 사항 |  |

## 4. 함께 요청하는 자료

| 요청자료 | 회신 |
| --- | --- |
| 실제 송수신 Payload·응답 또는 Packet 샘플 | □ 본문 기재 □ 별첨: ______________________ |
| API·MQTT·TCP·SNMP 중 선택한 방식의 명세 | □ 별첨: _________________________________ |
| 오류응답·ACK·Timeout·재전송 규칙 | □ 본문 기재 □ 별첨: ______________________ |
| 송수신 주체와 연결 방향이 표시된 구성도 | □ 별첨: _________________________________ |
| 기술 담당자 | 성명/연락처/이메일: __________________________ |