투비유니콘

RTK·LPWA 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스 협의안

RTK 단말, 이동형 기준국, LPWA RF 게이트웨이·네트워크 제어기 연계 | HTTPS/JSON 제안 | v0.9 검토용

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 수신기관 | 주식회사 진인프라 |
| 발신기관 | 주식회사 투비유니콘 |
| 문서버전 | v0.9 (업체 검토용) |
| 작성일 | 2026년 8월 3일 |
| 적용구간 | 업체 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 ↔ 투비유니콘 통합 API |
| 적용 제외 | 현장 RF 구간 및 장비 내부 southbound 프로토콜 |

중요 - 본 문서의 성격 본 문서는 장비 자체가 HTTP/JSON을 직접 처리하도록 강제하는 규격이 아닙니다. 현장 장비의 원시 데이터를 수집하는 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기가 투비유니콘 통합 API와 연동하기 위한 Northbound 기준안입니다. 지원이 어려운 항목은 대체 인터페이스와 함께 회신해 주십시오.

# 검토 요청

| 확인 항목 | 업체 회신 |
| --- | --- |
| HTTPS/JSON Push 구현 가능 여부 | □ 가능 □ 조건부 가능 □ 불가 |
| 실제 송수신 주체 | 장비명·프로그램명: __________________________ |
| 제안안 수정 필요 여부 | □ 없음 □ 있음 — 수정안 또는 업체 규격 별첨 |
| 대체 상위 연계방식 | □ 업체 REST API □ MQTT □ TCP Socket □ SNMP/Trap □ 기타 IP 방식 |
| 기술 담당자 | 성명/연락처: _________________________________ |

※ 검토 완료 후 상호 협의된 내용을 반영하여 v1.0 확정본을 발행합니다.

# 1. 연동 원칙과 책임 경계

| 구간 | 담당 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 현장 장비 ↔ 업체 제어기 | 수신 업체 | 업체 고유 프로토콜 사용. 투비유니콘은 원시 RF·Serial 프레임을 규정하지 않음 |
| 업체 제어기 ↔ 통합 API | 공동 | HTTPS POST 및 application/json을 기준으로 협의 |
| JSON 변환·전송·재전송 | 수신 업체 | 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기에서 수행 |
| API 수신·검증·저장·표출 | 투비유니콘 | UUID 검증, 중복 방지, DB 저장, 상황판 표출 |
| 자산 UUID 발급·매핑 | 공동 | 투비유니콘 발급 UUID와 업체 고유번호 매핑표 관리 |

권장 전송 구조 현장 장비 → RTK 단말 → LPWA RF 게이트웨이·네트워크 제어기 → HTTPS/JSON → 투비유니콘 통합 API

# 2. 접속 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 운영 Base URL | 상호 협의 후 별도 제공 (예: https://{host}) |
| 전송 방식 | 업체 시스템에서 통합 API로 HTTPS POST Push |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 인증 | 사전 등록된 게이트웨이 자격증명으로 Bearer Token 발급 |
| 중복 방지 | Idempotency-Key 헤더 = context.requestId |
| 시각 | ISO 8601. 운영 권장값은 UTC(Z), KST 오프셋(+09:00)도 허용 협의 |
| 좌표 | GeoJSON Point, 순서 [경도, 위도, 고도(m)] |
| 보안 | 운영환경은 HTTPS 필수. mTLS·기관 PKI는 보안협의 후 확정 |

# 3. 인증 및 공통 요청 형식

3.1 게이트웨이 활성화

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Path | /api/v1/gateways/activate |
| 목적 | 15분 유효 Bearer Token 발급 |

{ "assetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001", "credential": "<별도 발급 자격증명>", "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001", "reportingRole": "GATEWAY" }

3.2 결과 전송 공통 헤더

| 헤더 | 값 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | Bearer <accessToken> | 예 |
| Content-Type | application/json | 예 |
| Idempotency-Key | context.requestId와 동일한 UUID | 예 |
| X-Origin | 업체 시스템 식별자 | 권장 |

# 4. 공통 Envelope

| 필드 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| context.eventId | UUID | 운영·실증 사건 식별자 |
| context.requestId | UUID | 메시지 고유번호. 재전송 시 동일 값 유지 |
| context.sourceSystem | 문자열 | 송신 프로그램·시스템 식별자 |
| context.occurredAt | date-time | 데이터 발생시각 |
| context.sentAt | date-time | 실제 전송시각(권장) |
| context.schemaVersion | 문자열 | 본 문서는 1.0 |
| context.reportedByAssetId | UUID | 실제 HTTP 호출 주체 UUID |
| context.reportingRole | 열거형 | 본 문서 권장값: GATEWAY |
| data | 객체 | 장비유형별 결과 데이터 |

# 5. 진인프라 적용 범위

| 포함 | 제외 또는 별도 협의 |
| --- | --- |
| 대원용 RTK 단말의 위치·측위 품질 | LPWA RF 원시 프레임 자체 |
| LPWA 기본망 및 LTE 보조망 전환상태 | LoRa PHY/MAC 내부 구현 |
| 이동형 RTK 기준국 RTCM 제공상태 | RTCM 원문 전체를 JSON에 포함하는 방식 |
| LPWA 게이트웨이 채널·슬롯·연결 단말 | FOTA 바이너리 전달 규격 |
| Ethernet·LTE 등 외부 백홀 상태 | 제어 명령은 명령목록 수령 후 별도 확정 |

송신 주체 RTK 단말이 LPWA 구간에서 JSON을 직접 보낼 필요는 없습니다. LPWA RF 게이트웨이의 네트워크 제어기 또는 연동 인터페이스 SW가 단말 패킷을 수집·정규화하여 HTTPS/JSON으로 전송합니다.

# 6. RTK 단말 위치 결과 API

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Path | /api/v1/integrations/wildfire.rtk-terminal/results |
| Direction | 진인프라 게이트웨이·제어기 → 투비유니콘 통합 API |
| 권장 이벤트 | 주기 위치보고, RTK FIX 변경, LPWA/LTE 전환, 비상상태 |

| 필드 | 형식 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| personExternalId | string | 필수 | 대원 외부 식별자. 배정정보와 일치 |
| sourceAssetId | UUID | 필수 | RTK 단말 통합 자산 UUID |
| observedAt | date-time | 필수 | 측위시각 |
| transmittedAt | date-time | 필수 | 단말·게이트웨이 전송시각 |
| geometry | GeoJSON | 필수 | Point [경도, 위도, 고도(m)] |
| positioningMethod | enum | 필수 | RTK_FIXED / RTK_FLOAT / GNSS |
| horizontalAccuracyM | number | 제안 필수 | 수평 정확도(m) |
| gnssFixQuality | string | 권장 | 제조사 GNSS fix 품질 |
| primaryLink | enum | 필수 | LPWA |
| fallbackLink | enum | 필수 | LTE |
| activeLink | enum | 필수 | LPWA / LTE |
| fallbackActivated | boolean | 필수 | activeLink=LTE일 때 true |
| signalStrengthDbm | number | 권장 | 현재 활성망 수신신호 세기 |
| batteryPercent | number | 권장 | 0~100 |
| emergency | boolean | 권장 | 비상버튼·긴급상태 |
| sourceSystem | string | 필수 | 원천 시스템 식별자 |

RTK 신뢰도 표시 positioningMethod가 RTK_FIXED가 아니거나 기준국의 rtcmAvailable=false인 경우 통합관제에서는 '보정 필요/정밀 위치로 신뢰할 수 없음' 경고를 표시합니다. 보정 적용 여부를 더 명확히 제공할 수 있다면 지원 필드를 회신해 주십시오.

# 7. RTK 단말 결과 전송 예시

{ "context": { "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001", "requestId": "7d401a25-3b0e-4a48-9c77-dfd27a22b774", "sourceSystem": "jininfra-lpwa-controller", "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "sentAt": "2026-08-03T04:30:01Z", "schemaVersion": "1.0", "reportedByAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001", "reportingRole": "GATEWAY" }, "data": { "personExternalId": "WF-LEADER-001", "sourceAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000021", "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "transmittedAt": "2026-08-03T04:30:01Z", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 128.6901, 36.3512, 312.4 ] }, "positioningMethod": "RTK_FIXED", "horizontalAccuracyM": 0.04, "gnssFixQuality": "FIXED", "primaryLink": "LPWA", "fallbackLink": "LTE", "activeLink": "LPWA", "fallbackActivated": false, "signalStrengthDbm": -91, "batteryPercent": 82, "emergency": false, "sourceSystem": "rtk-terminal" } }

# 8. RTK 기준국·LPWA 게이트웨이 상태 API

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Path | /api/v1/integrations/wildfire.rtk-base-lpwa-gateway/results |
| Direction | 진인프라 게이트웨이·제어기 → 투비유니콘 통합 API |
| 권장 이벤트 | 기준국 가동·열화·정지, RTCM 유무, 단말 접속·백홀 변경 |

| 필드 | 형식 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| assetId | UUID | 필수 | 기준국·LPWA 게이트웨이 통합 UUID |
| observedAt | date-time | 필수 | 상태 관측시각 |
| operationalStatus | enum | 필수 | ONLINE / DEGRADED / OFFLINE |
| basePosition | GeoJSON | 권장 | 기준국 Point [경도, 위도, 고도] |
| rtcmFormat | string | 필수 | 예: RTCM3. 실제 버전·메시지 형식 회신 |
| rtcmAvailable | boolean | 필수 | 보정정보 제공 가능 여부 |
| correctionAgeSeconds | number | 제안 필수 | 보정정보 경과시간(초) |
| deliveryMode | enum | 필수 | BROADCAST / MULTICAST |
| beaconChannel | integer | 필수 | 비콘 채널 |
| uplinkChannelCount | integer | 필수 | 상향 채널 수 |
| connectedTerminals | integer | 필수 | 접속 단말 수 |
| allocatedSlots | array | 필수 | 단말 UUID·채널·슬롯 배정 목록 |
| ethernetBackhaul | object | 필수 | 연결 여부, 종류, 지연 등 |
| attributes | object | 선택 | 업체 오류코드·전원·온도 등 |

# 9. 기준국·게이트웨이 결과 전송 예시

{ "context": { "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001", "requestId": "c2a2fa8b-bc6c-480a-b92f-7020691a3f1e", "sourceSystem": "jininfra-lpwa-controller", "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "schemaVersion": "1.0", "reportedByAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001", "reportingRole": "GATEWAY" }, "data": { "assetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001", "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z", "operationalStatus": "ONLINE", "basePosition": { "type": "Point", "coordinates": [ 128.6889, 36.3503, 305.2 ] }, "rtcmFormat": "RTCM3", "rtcmAvailable": true, "correctionAgeSeconds": 0.8, "deliveryMode": "BROADCAST", "beaconChannel": 1, "uplinkChannelCount": 7, "connectedTerminals": 4, "allocatedSlots": [ { "terminalAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000021", "channel": 2, "slot": 1 } ], "ethernetBackhaul": { "connected": true, "type": "LTE", "latencyMs": 42 }, "attributes": { "controllerStatus": "NORMAL" } } }

제어 명령 처리 기준국 셋업, 채널·슬롯 할당, FOTA 등의 명령 API는 진인프라가 실제 지원 명령·파라미터·ACK·오류코드를 회신한 뒤 v1.0 부록으로 확정합니다. 본 v0.9에서는 결과 수신 API를 우선 검토합니다.

# 전송·응답·재전송 규칙

| 상황 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 정상 수신 | HTTP 200 및 data.accepted=true 확인 |
| 동일 요청 재전송 | 동일 Idempotency-Key와 requestId 유지. 서버는 중복 저장하지 않음 |
| HTTP 400 | 필드·형식 오류 수정 후 재전송. 동일 데이터면 requestId 유지 |
| HTTP 401/403 | 토큰 재발급, 자산·사건 배정 및 보고 권한 확인 |
| HTTP 5xx/Timeout | 로컬 버퍼 보관 후 지수 백오프 재시도 |
| 현장망 단절 | 발생시각·원 sequence를 보존하여 복구 후 순차 전송 |
| 전송주기 | 업체 지원주기 확인 후 v1.0에서 확정. 상태변경 이벤트는 즉시 전송 권장 |

# 제안한 HTTPS/JSON 적용이 어려운 경우

대체 상위연계 검토 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기가 제안한 HTTPS/JSON Push를 적용하기 어려운 경우, 업체 REST API, MQTT, TCP Socket 등 실제 제공 가능한 IP 기반 상위 연계방식과 수정안을 회신해 주십시오. Serial·Modbus 등 장비 내부 또는 현장 하위 인터페이스는 통합시스템의 Northbound 대안으로 보지 않습니다. 필요한 변환 기능은 업체 게이트웨이·관리 SW 또는 별도 연동 어댑터의 책임 범위로 협의합니다.

| 대체 방식 | 제공 요청사항 |
| --- | --- |
| MQTT | Broker/TLS, Topic, QoS, Payload 샘플 |
| TCP Socket | 접속 방향, 프레임 구조, IP/Port, ACK·재전송 규칙 |
| 업체 REST API | OpenAPI/Swagger, 인증, 조회주기, 오류코드 |
| SNMP/Trap | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB, OID, Trap 명세 |

# 업체 회신 요청 — 연동방식 및 수정안

회신 기준 현장 단말의 원시 RF 또는 장비 내부 인터페이스가 아니라, 업체가 납품하는 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기에서 투비유니콘 통합시스템으로 제공할 수 있는 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스를 기준으로 검토해 주십시오. 본 문서의 HTTPS/JSON은 투비유니콘 제안안이며, 적용이 어려운 경우 업체 수정안을 회신해 주십시오.

업체별 검토 대상 RTK 단말 위치·측위품질, 이동형 기준국의 RTCM 제공상태, LPWA/LTE 활성망·전환정보, 게이트웨이 접속 단말·채널·슬롯·백홀 상태를 상위 시스템에 제공하는 방식을 검토합니다.

## 1. 주 연동방식 검토

| 선택 | 방식 | 회신 요청사항 |
| --- | --- | --- |
| □ | A. 제안안대로 HTTPS/JSON Push | 제시된 접속·인증·Payload·응답 규칙 사용 |
| □ | B. 업체 수정 HTTPS/JSON Push | 변경이 필요한 항목과 수정 JSON 샘플 제시 |
| □ | C. 업체 REST API 제공 | 투비유니콘이 조회할 API 명세와 응답 샘플 제시 |
| □ | D. MQTT Publish | Broker, TLS, Topic, QoS와 Payload 샘플 제시 |
| □ | E. TCP Socket | 접속 방향, IP/Port, Frame, ACK와 재전송 규칙 제시 |
| □ | F. SNMP/Trap | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB·OID·Trap 명세 제시 |
| □ | G. 다른 IP 기반 방식 | 방식명과 인터페이스 명세·데이터 샘플 제시 |
| □ | H. 현재 구조로 연계 곤란 | 기술적 사유와 가능한 구조 변경안을 제시 |

## 2. 실제 송신·제공 주체 확정

| 항목 | 업체 확정 내용 |
| --- | --- |
| 후보 주체 | LPWA RF 게이트웨이 / 네트워크 제어기 / 인터페이스 SW / 별도 연동 프로그램 중 선택 |
| 최종 장비·프로그램명 |  |
| 제품/펌웨어/SW 버전 |  |
| 설치 위치 | □ 현장 장비 □ 지휘차량 □ 업체 서버 □ 통합서버 □ 기타: __________ |
| 접속 방향 | □ 업체→투비 Push □ 투비→업체 Pull □ 양방향 |
| 외부망 접속 | □ 가능 □ 방화벽·VPN 협의 필요 □ 불가 |

# 2. 업체 수정안 작성

제안안과 다른 부분만 작성해도 됩니다. 수정 범위가 큰 경우 업체 문서 또는 별첨 규격으로 회신해 주십시오.

| 검토 항목 | 투비유니콘 제안 | 업체 수정안·의견 |
| --- | --- | --- |
| 실제 연계 주체 | 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 |  |
| 연결 방향 | 업체 시스템 → 통합 API Push |  |
| 전송 방식 | HTTPS POST / application/json |  |
| 접속 주소 | 투비유니콘이 운영 URL 제공 |  |
| 인증·보안 | Bearer Token, 운영환경 HTTPS |  |
| 메시지 구조 | 공통 Envelope + 장비·망 데이터 |  |
| 이벤트·전송주기 | 상태변경 즉시, 주기보고는 상호 협의 |  |
| 응답·중복방지 | HTTP 응답, requestId·Idempotency-Key |  |
| 재전송·망 단절 | 로컬 버퍼 후 원 시각을 유지하여 재전송 |  |
| 식별자 | 투비유니콘 UUID와 업체 장비 ID 매핑 |  |
| 시간·좌표·단위 | ISO 8601, GeoJSON, SI 단위 |  |
| 제어 명령 | 지원 명령 확인 후 별도 규격으로 협의 |  |

## 3. 업체 수정 Payload 또는 응답 샘플

JSON 또는 사용 예정 형식의 샘플을 아래에 붙이거나 별첨 파일로 제출해 주십시오.

| 구분 | 업체 작성 |
| --- | --- |
| 샘플 데이터 또는 별첨 파일명 |  |
| 필수 전제조건·제약사항 |  |
| 추가 협의가 필요한 사항 |  |

## 4. 함께 요청하는 자료

| 요청자료 | 회신 |
| --- | --- |
| 실제 송수신 Payload·응답 또는 Packet 샘플 | □ 본문 기재 □ 별첨: ______________________ |
| API·MQTT·TCP·SNMP 중 선택한 방식의 명세 | □ 별첨: _________________________________ |
| 오류응답·ACK·Timeout·재전송 규칙 | □ 본문 기재 □ 별첨: ______________________ |
| 송수신 주체와 연결 방향이 표시된 구성도 | □ 별첨: _________________________________ |
| 기술 담당자 | 성명/연락처/이메일: __________________________ |